### Администрация Карачевского района

### Брянская область

### Пояснительная записка

### «Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования

### «Карачевский район»

### Брянской области

### 2016 год

- Общие положения.

В соответствии с действующим Федеральным законом № 38-ФЗ  «О рекламе», с учетом внесенных изменений в названный закон № 98-ФЗ 
от 07.05.2013, а так же

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и  территориях городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 62.133330.2011 «Газораспределительные системы»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных  зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон»;

согласно постановлению правительства Брянской области  № 265-п от 23мая 2016г. «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в  собственности Брянской области или муниципальных образований Брянской области, и вносимых в них изменений», Администрацией Карачевского  района подготовлена «Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования  «Карачевский район» Брянской области.

Представленная «Схема размещения рекламных конструкций на территории Карачевского района Брянской области (далее - Схема) устанавливает необходимые требования по обеспечению благоприятной визуально-рекламной  среды для граждан проживающих на данной территории.

2. Схема размещения рекламных конструкций.

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.                                 Схема размещения рекламных конструкций состоит из отдельных фрагментов, выполнена на цветной картографической основе с использованием материалов документов территориального планирования Карачевского района.

- Типы рекламных конструкций.

На предполагаемых местах рекламные конструкции подразделяются на следующие типы:

Щиты 3х6 м,  3х4м  («Билборды») - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля размером 3 х 6 м  или 3х4м.  Каркас - металлический, материал для размещения - баннер. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем дорожного покрытия. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 – 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004). Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Пиллар(с) – отдельно стоящая рекламная конструкция, представляющая собой тумбу с двумя либо тремя рекламными полями размером 1,4х3 м. Пилларс может иметь внутреннюю подсветку.

Щиты настенные (брандмауры) – рекламные плакаты (расположенные на стенах зданий, ограничиваются размерами стен, на которых они размещаются и на опорах остановочного  укрытия). Представляет собой баннер на металлораме на фасаде здания или опорах установочного укрытия. Каркас выполняется из профильной трубы или другого профиля, рекламный плакат – баннер, который устанавливается на металлораму при помощи шнуровки через люверсы. Крепеж к стене здания осуществляется при помощи цанговых разжимных анкеров.

4. Требования к установке рекламных конструкций

Рекламные и информационные конструкции, установленные на территории Карачевского района Брянской области  должны соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки.

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы в том числе и социальной рекламы. Не допускается эксплуатация рекламных и информационных конструкций без размещенных на них информационных сообщений (изображений).

Рекламные и информационные конструкции должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, ПУЭ, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа. Все конструкции должны соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, электромагнитному излучению и пр.).

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) рекламных и информационных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами.

Рекламные конструкции, а также рекламные и информационные изображения, размещаемые на них, должны соответствовать контексту градостроительной ситуации, улучшая визуальный образ, подчеркивая индивидуальность сложившейся застройки.

В границах перекрестка, квартала, локальной архитектурно-планировочной ситуации цветовое решение наземных рекламных конструкций должно иметь единый упорядоченный характер.

Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков и светофоров должно быть не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

| Разрешенная скорость движения на дороге (улице), км/ч | Площадь рекламного объявления, кв. м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. 18 | от 15 до 18 | от 6 до 15 | менее 6 |
| Более 60 | 150 | 100 | 60 | 40 |
| 60 и менее | 100 | 60 | 40 | 25 |

Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).

В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее приведенного в таблице 2.

Таблица 2

| Место размещения наружной рекламы | Площадь рекламного объявления, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | св. 18 | от 6 до 18 | менее 6 |
| В пределах населенных пунктов | 150 | 100 | 30 |
| За пределами населенных пунктов | 200 | 100 | 40 |

  - 5.Требования к порядку размещения рекламных и информационных конструкций.

На территории  Карачевского района разрешается размещение  указанных в адресной программе установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Фактическая установка рекламной конструкции должна точно соответствовать месту, обозначенному в схеме размещения рекламных конструкций Карачевского района.

Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций должна соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта.

Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций не должны нарушать требования соответствующих санитарных норм и правил.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций или рекламных сообщений (изображений) на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается.

После демонтажа рекламных и информационных конструкций владелец таких конструкций обязан в течение 3 дней восстановить место их установки в том виде, в котором оно было до монтажа конструкции. Использование средства размещения рекламы после прекращения разрешения на его установку не допускается.

Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их фундаментом.

6.  Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций  осуществляется:

- в случае изменения действующего законодательства;

- в случае внесения изменений в документы территориального планирования;

- в случае возникновения других обстоятельств, предвидеть которые на дату согласования  и утверждения  схемы было невозможно.

Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций может осуществляться по инициативе уполномоченного  органа исполнительной власти Брянской области, органов местного самоуправления Карачевского  района, заинтересованных физических и юридических лиц.