- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- «ЗЕМКАДАСТР»

| 241028, Россия, Брянская область, г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 ИНН 3257014610 КПП 325701001 | тел./факс 8 (4832) 92-20-44; 8 (4832) 92-20-88; E-mail: gzk32@mail.ru |
| --- | --- |

- Договор №044/18 от 05.03.2018 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

«Водоснабжение д.Мылинка

Карачевского района Брянской области»

- Брянск

2018 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

«Водоснабжение д.Мылинка

Карачевского района Брянской области»

Директор	Перелыгина М.М.

Заместитель директора	Горбенко А.С.

Кадастровый инженер	Борисова Е.Г.

- Брянск

2018 г.

- СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

|  | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ |
| --- | --- |
| Том 1. | Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного значения. Основная часть. Графическая часть. |
| Том 2. | Положения о размещении линейного объекта местного значения. Основная часть. Пояснительная записка. |
| Том 3. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения линейного объекта местного значения. Обоснование. Графическая часть. |
| Том 4. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения линейного объекта местного значения. Обоснование. Пояснительная записка. |
| Том 5. | Проект межевания. Основная часть. Пояснительная записка. |
| Том 6. | Проект межевания. Основная часть. Графические материалы. |
| Том 7. | Проект межевания. Обоснование. Графические материалы. |

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.

| № п/п | Наименование разделов | № листа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проект планировки территории для размещения линейного объекта местного значения. Графическая часть | ППТ | 1:2000 | 2 листа |

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2

| № п/п | Наименование разделов | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории для размещения линейного объекта местного значения. Приложение: Ведомость координат поворотных точек красных линий. | 8 |

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

«Водоснабжение д. Мылинка Карачевского района Брянской области»

Проектное решение линейного объекта, указанное в разделах данного проекта, соответствует зонам планируемого размещения линейного объекта, выделенным на соответствующих чертежах в составе графических материалов основной (утверждаемой) части проекта планировки территории.

- 1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ.

- Федеральные документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Региональные и местные документы

-  Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением администрации Брянской области 04.12.2012 №1121.

- Генеральный план Мылинского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки территории Мылинского сельского поселения, утвержденные Решением Карачевскогорайонного совета народных депутатов от 23.01.2017 №5-397.

- Постановление администрации Карачевского района №377 от 27.02.2018г. «О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории для размещения и строительства линейного объекта: «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения и строительства линейного объекта: «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

- Иные нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в Брянской области.

- Другие документы:

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом ГУГК от 09.09.1982 № 436п).

- действующая нормативно-техническая документация.

- 2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.

Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта местного значения «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

Строительство водопроводных сетей проводится в целях развития инженерной инфраструктуры д.Мылинка в зоне сложившейся застройки.

Проектируемый линейный объект проходит по территории д.Мылинка Карачевского района Брянской области. Протяженность проектируемой линии уличного водопровода  составляет 5054м. Диаметр проектируемого водопровода - 110мм, принят на основании СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Подключение проектируемой сети осуществляется от артизианской скважины проектируемой в комплексе с водопроводной сетью.

Данным проектом планировки предусматривается размещение нового объекта капитального строительства- водозаборное сооружение-артезианская скважина.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность проектируемой водопроводной сети | м | 5054,0 |
| 2 | Диаметр проектируемого водопровода | мм | 110 |
| 3 | Глубина заложения | м | 1,8-2,00 |
| 4 | Артезианская скважина | шт. | 1 |
| 5 | Категория |  | хозяйственно-бытовой |

3. Характеристика планируемого развития территории

при размещении линейных объектов.

Под строительство водозаборного сооружения, артезианской скважины предусмотрен земельнй участок с кадастровым номером 32:10:0020501:761, находящийся в муниципальной собственности и расположен на территории сельского поселения, д. Мылинка. Трасса водопроводных сетей размещается в зоне существующей застройки сельского поселения. Строительство объекта предусмотрено по землям общего пользования: ул.Пионерская, ул.Советская, ул.Привокзальная, ул.Калинина в д.Мылинка Карачевского района Брянской области.

По территории сельского муниципального образования (д. Мылинка) проложена железная дорога (собственность РФ, аренда ОАО «РЖД»). Часть трассы водопроводной сети (по ул. Привокзальной) расположена в полосе отвода железной дороги.

Разработка проектной документации и строительство водопроводной сети в полосе отвода железной дороги будет выполнятся строго в соответствии с техническими условиями, выданными Филиалом ОАО «РЖД» Московская железная дорога от07.11.2016 №12009/Моск.

Протяженность проектируемой линии уличного водопровода составляет 5054м.

Зона размещения линейного объекта местного значения располагается на землях населенных пунктов (д.Мылинка Карачевского района Брянской области).

Территориальные зоны по Правилам землепользования и застройки Мылинского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, на которых располагается проектируемый линеный объект:

- зона Ж1 - Зона малоэтажной жилой застройки;

-зона О-1 - Зона обслуживания, деловой и коммерческой активности;

- зона Т-1-  Зона автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- зона Т-2 - Зона железнодорожной инфраструктуры.

Экспликация земельных участков для прокладки трассы линейного объекта

(на период строительства)

| № п/п | Обозначение по проекту | Вид разрешенного использования | Местоположение | Категория земель | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли населённых пунктов | 23773 |
| 2 | ЗУ2 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли населённых пунктов | 5257 |
| 3 | ЗУ3 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения | 14476 |

Сводный перечень земельных участков,

расположенных в границах проектируемой территоррии

| № п/п | Номер земельного участка | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Вид права | Вид обременения | Категория земли | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:10:0020501:62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 767 |
| 2 | 32:10:0020501:58 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 500 |
| 3 | 32:10:0020502:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 579 |
| 4 | 32:10:0000000:582 | Для ведения лесного хозяйства | Собственность РФ | сервитут | Земли лесного фонда | 21 642 547 |
| 5 | 32:10:0020501:233 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 324 |
| 6 | 32:10:0000000:553 | Для ведения лесного хозяйства | Собственность РФ | сервитут | Земли лесного фонда | 82 246 440 |
| 7 | 32:10:0020501:761 | Основной вид: объекты ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания; вспомогательный вид: инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) | Муниципальная собственность | аренда | Земли населённых пунктов | 3 600 |
| 8 | 32:10:0020501:101 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 300 |
| 9 | 32:10:0020501:293 | Для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | СобственностьПостоянное бессрочное пользование | сервитут | Земли населённых пунктов | 10 637 |
| 10 | 32:10:0020501:700 | Для строительства объекта торговли (магазин) | - | сервитут | Земли населённых пунктов | 370 |
| 11 | 32:10:0020501:698 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 986 |
| 12 | 32:10:0020501:697 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 889 |
| 13 | 32:10:0020501:606 | Для реконструкции ВЛ-6кВ Ф.603 от РП №1 Березовка | временный | сервитут | Земли населённых пунктов | 5 305 |
| № п/п | Номер земельного участка | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Вид права | Вид обременения | Категория земли | Площадь земельного участка, м2 |
| 14 | 32:10:0020501:361 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 055 |
| 15 | 32:10:0020501:266 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | 32:10:0020501:268 | - | - | - | - | 15 |
| 17 | 32:10:0020501:269 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | 32:10:0020501:161 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 201 |
| 19 | 32:10:0020501:316 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 388 |
| 20 | 32:10:0020501:223 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 200 |

- 4. Обоснование выбора трассы.

Настоящим проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта местного значения– «Водоснабжение сельского поселения д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

Для разработки проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта был определен оптимальный, экономически обоснованный вариант трассы. Трасса планируемого линейного объекта размещена по наикратчайшему пути и в соответствии с Государственной программой «Чистая вода».

Местоположение проектируемого водопровода обусловлено существующей застройкой, расположением существующих инженерных коммуникаций и сооружений, а также требованиями СНиП 2.07.01.

Выбор трассы учитывал:

- природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» и т.д.);

- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);

- современное хозяйственное использование территории;

- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и т.п.);

- возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате размещения инженерных сооружений линейного объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения.

Трасса планируемого линейного объекта проходит по застроенной территории сельского поселения д.Мылинка Карачевского района Брянской области. Рельеф участка относительно ровный. Прокладка проектируемой трассы водопровода предусмотрена вдоль существующих улиц.

Проектом предусматривается рамещение и строительство артезианской скважины, каторая явится источником водоснабжения проектируемой водопроводной сети, проектом так же предусматриваются в смотровых колодцах противопожарные повысительные гидранты.

- Охранные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий.

Зона с особыми условиями использования территории в границе проектируемой территории:

Основания для установления сервитутов и обременений.

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (План) № 4145 от 2012-04-20 Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 2011-12-09 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением 6 кВ Ф. 629 ПС Карачевская | 32.10.2.18 |
| 2 | Землеустроительное дело № - от 2015-08-05 | Зона с особыми условиями использовании территории ВЛ - 0.4 КВ КТП - 100 Ф.629 ПС Карачевская с. Мылинка расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Мылинского сельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.363 |
| 3 | Землеустроительное дело № - от 2014-12-03 Постановление Правительства РФ № № 160 от 2009-02-24 | Зона с особыми условиями использования территории КТП-100 Ф 629 ПС Карачевская с.Мылинка 63КВА, расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Мылинского сельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.149 |
| 4 | Карта (План) № - от 2016-09-20 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от КТП 102 ф.603 РП №1 Березовский д. Мылинка, расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, д.Мылинка | 32.10.2.483 |
| 5 | Землеустроительное дело № - от 2015-08-07 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0.4 КВ КТПН-128 Ф 605 ПС Вельяминовская н.п. Емельяново расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Вельяминского сельского поселения, д. Емельяново | 32.10.2.314 |
| 6 | Землеустроительное дело № - от 2014-12-05 Постановление правительства РФ № №160 от 2009-02-24 | Зона с особыми условиями использования территории КТП-101 Ф 629 ПС Карачевская н.п.Мылинка 100КВА, расположенная на территории Брянской области,Карачевского района, МО Мылинского сельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.180 |
| 7 | Землеустроительное дело № - от 2015-08-04 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0.4 КВ КТП-101 Ф 629 ПС Карачевская с. Мылинка расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Мылинскогосельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.305 |

В районе проектируемой территории расположен объект историко-культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками».

- 5. Мероприятия, необходимые для освоения территории проектирования.

В пользование на период строительства выделяется земельный участок, согласно действующему законодательству.

### После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению благоустройства и дорожных покрытий.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемого земельного участка.  Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого водопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта и плети подготовленных труб водопровода.

Предоставление земельного участка во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

Для проектируемого линейного объекта не требуется разработка системы обеспечения пожарной безопасности в соответствии со ст. 5, 48 – 52, 95  Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте

Проектом предусматривается рамещение и строительство артезианской скважины, каторая явится источником водоснабжения проектируемой водопроводной сети, проектом так же предусматриваются в смотровых колодцах противопожарные повысительные гидранты.

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта

Трасса водопроводной сети запроектирована по свободной от застройки и размещения иных линейных объектов территории.

Общая протяженность проектируемой сети уличного водопровода - 5054,0 м.

Глубина заложения водопровода принята 1,8-2,00 м от спланированной отметки земли. Основанием под трубы служит песок мелкий.

Ширина полосы временного отвода на период строительства принята 10 м.

Противопожарное расстояние между линейным объектом до других ближайших зданий, сооружений и наружных установок не нормируется.

В соответствии с СП 12.13130.2009 сети наружного водопровода относится к категории ДН (пониженная пожароопасность), проектируемый объект автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией не оборудуется.

Учитывая отсутствие пожарной опасности при эксплуатации проектируемого линейного объекта, разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара не предусматривается.

На проектируемом линейном объекте системы противопожарной защиты (автоматические системы пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей  при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) не предусматриваются (СП 5.131330.2009, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2009, СП 10.13130.2009).

Проектом не предусматриваются технические решения по противопожарной защите технологических узлов и систем линейного объекта.

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств

Организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при строительстве водопроводной сети:

- до начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими знаками или надписями;

- производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства.

В процессе эксплуатации линейного объекта необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения».

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества

В проекте на строительство трассы «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области» предусмотрено выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и  нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ расчет пожарного риска в данном случае не требуется.

6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной документации.

«Проект планировки территории линейного объекта местного значения выполнен на основании Схемы территориального планирования, Правил землепользования и застройки Мылинского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования. Градостроительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории».

Возведение строений и сооружений по проекту планировки допускается после согласования рабочих проектов в порядке, установленном градостроительным законодательством.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Ведомость координат поворотных точек красных линий

22

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Обоснование.

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3

| № п/п | Наименование | № листа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории для размещения линейного объекта местного значения. Обоснование. Графическая часть. | ППТ | 1:2000 | 4 листа |

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Обоснование.

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 4.

| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ | СТР. |
| --- | --- |
| I. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Введение 1. Существующее состояние. 1.1. Градостроительная ситуация. 1.2. Климатическая характеристика. 1.3. Использование территории. 1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура. 2. Проектное решение. - 2.1. Обоснование параметров линейного объекта. - 2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. IV. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. Технико-экономические показатели проекта планировки. I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. Введение. 1.Обоснование положений по размещению проектируемого линейного объекта. 1.1. Обоснование параметров линейного объекта планируемого к размещению. 1.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории. 1.3. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. III. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. Технико-экономические показатели проекта планировки. | 28 28 30 32 36 41 45 |

# I. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

# ВВЕДЕНИЕ.

Проект планировки территории разработан Обществом с ограниченной ответственностью «ЗемКадастр» на основании Постановления администрации Карачевского района №377 от 27.02.2018г. и «Технического задания на разработку документации проекта планировки и проекта межевания территории для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

Проект планировки и межевания разработан на топографической съемке М 1:500 выполненной ООО «ЗемКадастр» в 2018 г.

Подготовка проекта планировки территории (далее – Проект планировки) осуществлена в целях выделения элемента планировочной структуры под размещение проектируемого линейного объекта «Водоснабжение сельского поселения д. Мылинка Карачевского района Брянской области», установления параметров планируемого развития элемента планировочной структуры, установления зоны планируемого размещения объекта местного значения.

Строительство водопроводных сетей проводится в целях развития инженерной инфраструктуры сельского поселения д.Мылинка в зоне сложившейся застройки территории.

Проект планировки и межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:2000.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программах Аutocad, ТехноКад, Microsoft Word, Adobe и содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проектом установлено местоположение границы образуемого земельного участка, на котором будет расположен планируемый линейный объект и определено оптимальное месторасположение линейного объекта.

Проектом установлены красные линии.

Проектом установлена охранная зона линейного объекта. Под охранной зоной водопроводных сетей понимается территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс водопровода и вокруг других инженерных сооружений водопроводных сетей в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности её повреждения.

Размер охранной зоны линейного объекта и ограничения использования земельных участков в границах охранной зоны линейного объекта устанавливается СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии пяти метров от проложенной трассы водопровода.

Так же проектом определяется зона санитарной охраны водозаборного сооружения (артезианская скважина) - 30м.

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.

1.1. Градостроительная ситуация.

Проектируемый линейный объект размещается на территории сельского поселения  д.Мылинка Карачевского района Брянской области.

Трасса водопроводных сетей располагается в зоне существующей застройки. Строительство объекта предусмотрено по землям общего пользования: ул.Пионерская, ул.Советская, ул.Привокзальная, ул.Калинина в д.Мылинка Карачевского района Брянской области.

На рассматриваемой в проекте планировки территории сельского поселения  существует устойчивая сложившаяся застройка.

1.2. Климатическая характеристика.

Согласно метеорологическим показателям, климат сельского поселения умеренно континентальный – с теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм. Средняя годовая температура около +5,0°С.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч., или 60-65 % от возможной продолжительности.

Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%. За год наблюдается приблизительно 1800 часов солнечного сияния (наибольший показатель в Брянской области).

На протяжении всего года на территории преобладают западные и юго-западные ветры.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница средних годовых температур по отдельным годам незначительна. Самым теплым месяцем является июль, когда средняя температура воздуха достигает + 18,6° С, а самым холодным – январь (-8,6°С). Максимальные температуры в районе достигают +37–38° С, минимальные – минус 38–39°С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0° С составляет 217–234 дня. По среднемноголетним данным заморозки прекращаются в первой декаде мая и возобновляются в конце сентября – начале октября. Период без заморозков продолжается 130–135 дней. В котловинах и долинах безморозный период на 15–30 дней короче, чем на склонах.

По количеству осадков территория поселения относится к зоне умеренного увлажнения. В среднем за год выпадает от 500 до 600 мм. Количество  осадков сокращается с северо-запада на юго-восток. Самое большое количество осадков выпадает в июле (от 80 до 100 мм), наименьшее – в декабре, январе, феврале (по 30-45 мм в месяц).

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно к 10-15 декабря, сходит к концу марта. В среднем снежный покров держится около 115 дней, особенно мощным он бывает в последнюю неделю февраля. На полях толщина покрова достигает 10-25 см, в лесу – 40 см. К концу весеннего снеготаяния в почве накапливается до 200-250 мм влаги. Этого количества вполне достаточно для увлажнения почвы в летние месяцы.

Ветровой режим поселения в теплый период (апрель-сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь-март) – юго-западных, южных и западных. Около 95-97 % времени наблюдается слабый и умеренный ветер. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в течение 10-18 дней (3-5 % времени).

По схематической карте климатического районировании для строительства на территории России Мылинское сельское поселение относится к району – II, подрайону – IIВ.

Вывод:

Климатические условия поселения благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма. Учитывая небольшие размеры поселения и его компактность, климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

1.3. Использование территории.

Анализ использования территории полностью отражен в графической части проекта.

Проектируемая территория расположена в зоне существующей индивидуальной жилой застройки.

Территория характеризуется спокойным рельефом.

В состав зон ограничений на использование территорий входят: коридоры основных инженерных коммуникаций (ЛЭП, газопроводов).

1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура.

Транспортное обслуживание проектируемой территорий выполнены с учетом Генерального плана Мылинского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области.

Анализ транспортной и инженерной инфраструктур отражен в графической части проекта планировки.

2. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ.

- 2.1. Обоснование параметров линейного объекта.

- Сведения о линейном объекте.

Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта местного значения - «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

Строительство водопроводных сетей проводится в целях развития инженерной инфраструктуры сельского поселения и обеспечения питьевой водой в зоне сложившейся застройки д.Мылинка.

Данным проектом планировки предусматривается размещение нового объекта капитального строительства- водозаборных сооружений-артезианская скважина.

Полевые инженерно-геодезические работы проводились в 2018 году.

Проектируемый линейный объект располагается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на терриории сельского поселения д.Мылинка.

Протяженность проектируемого линейного объекта составляет 5054м.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность проектируемой водопроводной сети | м | 5054,0 |
| 2 | Диаметр проектируемого водопровода | мм | 110 |
| 3 | Глубина заложения | м | 1,8-2,0 |
| 4 | Артезианская скважина | шт | 1 |
| 5 | Категория | - | хозяйственно-бытовой |

- 2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

- Выбор трассы линейного объекта.

Для разработки проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области», был определен оптимальный, экономически обоснованный вариант трассы.

Трасса проектируемого линейного объекта проложена по наикратчайшему, экономически обоснованому пути и соответствует разработанному проекту.

При выборе варианта проектируемой трассы учитывались:

- территория сложившейся застройки с острой нехваткой питьевой воды;

- природные особенности территории (рельеф, климат, наличие опасных геологических процессов по СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» и т.д.);

- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);

- современное хозяйственное использование территории;

- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо охраняемые природные объекты и т.п.);

- возможный ущерб, причиняемый природной и социальной среде, а также возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения линейного объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения;

- минимизация обременений для собственников земельных участков.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Проектируемая трасса водопровода пересекает зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона):

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (План) № 4145 от 2012-04-20 Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 2011-12-09 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением 6 кВ Ф. 629 ПС Карачевская | 32.10.2.18 |
| 2 | Землеустроительное дело № - от 2015-08-05 | Зона с особыми условиями использовании территории ВЛ - 0.4 КВ КТП - 100 Ф.629 ПС Карачевская с. Мылинка расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Мылинского сельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.363 |
| 3 | Землеустроительное дело № - от 2014-12-03 Постановление Правительства РФ № № 160 от 2009-02-24 | Зона с особыми условиями использования территории КТП-100 Ф 629 ПС Карачевская с.Мылинка 63КВА, расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Мылинского сельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.149 |
| 4 | Карта (План) № - от 2016-09-20 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от КТП 102 ф.603 РП №1 Березовский Д. Мылинка, расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, д.Мылинка | 32.10.2.483 |
| 5 | Землеустроительное дело № - от 2015-08-07 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0.4 КВ КТПН-128 Ф 605 ПС Вельяминовская н.п. Емельяново расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Вельяминского сельского поселения, д. Емельяново | 32.10.2.314 |
| 6 | Землеустроительное дело № - от 2014-12-05 Постановление правительства РФ № №160 от 2009-02-24 | Зона с особыми условиями использования территории КТП-101 Ф 629 ПС Карачевская н.п.Мылинка 100КВА, расположенная на территории Брянской области,Карачевского района, МО Мылинского сельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.180 |
| 7 | Землеустроительное дело № - от 2015-08-04 | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0.4 КВ КТП-101 Ф 629 ПС Карачевская с. Мылинка расположенная на территории Брянской области, Карачевского района, МО Мылинскогосельского поселения, д. Мылинка | 32.10.2.305 |

В районе проектируемой территории расположен объект историко-культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками».

Проектом предусматривается рамещение и строительство артезианской скважины, каторая явится источником водоснабжения проектируемой водопроводной сети, проектом так же предусматриваются в смотровых колодцах противопожарные повысительные гидранты.

Трасса планируемого линейного объекта «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области» преимущественно проходит по равнинной местности, на застроенной территории сельского поселения –д.Мылинка.

По территории сельского поселения (д. Мылинка) проложена федеральная железная дорога, с определением полосы отвода под использование ЖД (земельный участок является собственностью РФ, в аренде ОАО «РЖД»). Часть трассы водопроводной сети (по ул. Привокзальной) расположена в полосе отвода железной дороги.

Разработка проектной документации на строительство водопроводной сети будет выполнятся строго в соответствии с техническими условиями, выданными Филиалом ОАО «РЖД» Московская железная дорога от07.11.2016 №12009/Моск.

- Пересечение препятствий

Проектируемая трасса линейного объекта – «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области» пересекает существующие инженерные сети и сооружения:

    - газопровод;

    - электросети

    - железная дорога.

Проектом установлена охранная зона линейного объекта. Под охранной зоной водопроводных сетей понимается территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс водопровода и вокруг других инженерных сооружений водопроводных сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения возможности её повреждения.

Размер охранной зоны линейного объекта и ограничения использования земельных участков в границах охранной зоны линейного объекта устанавливается СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии пяти метров от проложенной трассы водопровода.

Так же проектом определяется зона санитарной охраны водозаборного сооружения (артезианская скважина) - 30м.

# II. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях включает совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации.

Принципы организации защиты от ЧС.

Принципы защиты — это основные положения, которыми необходимо руководствоваться при организации защиты населения и территорий от ЧС.

Основные принципы защиты населения:

- мероприятия по обеспечению безопасности проводятся заблаговременно на всей территории России (во всех городах, населенных пунктах и на всех объектах экономики), т.е. принцип заблаговременности (превентивности) проведения мероприятий защиты;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от ЧС должны проводиться с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС, т.е. принцип дифференцированного подхода в определении мероприятий защиты по регионам;

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС должны определяться исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, т.е. принцип необходимой достаточности мероприятий защиты;

- ликвидация ЧС должна осуществляться силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась ЧС, т.е. принцип самостоятельности ликвидации ЧС. Только для ликвидации крупномасштабных ЧС привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти;

- все мероприятия по защите в ЧС должны выполняться, по возможности, параллельно (укрытие в защитных сооружениях, обеспечение СИЗ и эвакуация людей, оборудование подъездных путей, тушение пожаров, перекрытие магистральных газовых и с ОХВ трубопроводов и т.д.) с привлечением максимально возможного количества сил и средств, т.е. принцип комплексности проведения мероприятий защиты.

Реализация принципов защиты населения должна проводиться под руководством органов исполнительной власти всех уровней и руководителей объектов экономики, которые несут за это ответственность. Обязательным является неукоснительное соблюдение персоналом ОЭ и населением правил поведения и действий в ЧС.

В соответствии с принципом заблаговременности проведения мероприятий защиты отделы (управления) ГОЧС всех уровней должны выполнить следующую работу:

- создать, проверить и поддерживать в постоянной готовности систему связи и оповещения персонала ОЭ и населения о ЧС;

- организовать непрерывное наблюдение и контроль за обстановкой на OЭ и окружающей средой с целью раннего выявления возможного развития ЧС;

- накопить фонд защитных сооружений для персонала ОЭ и населения;

- спланировать и подготовиться к эвакуации персонала ОЭ и населения;

- подготовить пункты временного размещения и длительного проживания эвакуируемых;

- накопить необходимое количество средств индивидуальной защиты для обеспечения ими персонала ОЭ и населения;

- организовать обеспечение защиты продовольствия, воды от различных видов заражения;

- спланировать и отработать медико-профилактические и лечебно-эвакуационные мероприятия на случай ЧС;

- спланировать и выполнить все мероприятия по обеспечению устойчивой работы ОЭ в условиях ЧС и другие работы.

Основные способы защиты от ЧС

Основными способами защиты персонала объектов экономики и населения в условиях возникновения ЧС являются:

-инженерная защита, т.е. укрытие людей в защитных сооружениях;

-эвакуация (рассредоточение) персонала объектов экономики и населения за пределы зоны ЧС;

-использование средств индивидуальной защиты.

В зависимости от конкретных условий используется тот или иной способ защиты или несколько способов одновременно.

Однако следует заметить, что эффективность защиты не может быть достигнута только этими способами. Для их обеспечения проводится ряд мероприятий защиты как до выполнения этих способов, так и после их выполнения.

Комплекс мероприятий защиты объектов экономики и населения можно условно разделить на три группы:

-предупредительные мероприятия;

-защитные мероприятия;

-аварийно-восстановительные мероприятия (работы).

К предупредительным относятся мероприятия, проводимые заблаговременно:

-предупреждение чрезвычайных ситуаций;

-планирование защиты ОЭ и населения от ЧС;

-создание фондов средств защиты, разведки, профилактики и обеззараживания;

-обучение (подготовка) населения мерам защиты от ЧС;

-подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

К защитным мероприятиям относятся:

-выявление и оценка обстановки в ЧС, в том числе путем радиационной, химической, инженерной и пожарной разведки;

-оповещение персонала объектов и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС;

-укрытие персонала ОЭ и населения в защитных сооружениях;

-эвакуация (рассредоточение) персонала ОЭ и населения;

-использование средств индивидуальной защиты;

-дозиметрический и химический контроль;

-медико-профилактические и лечебно-эвакуационные мероприятия;

-определение и соблюдение режимов радиационной и химической защиты персоналом объектов экономики и населением;

-организация охраны общественного порядка в зоне ЧС и др.

К аварийно-восстановительным работам (мероприятиям) относятся первоочередные работы в зоне ЧС по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территории.

Предупредительные мероприятия

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это совокупность мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций и уменьшение их масштабов в случае возникновения.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций — комплекс мероприятий, включающий: наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование и профилактику возникновения источников чрезвычайной ситуации, а также подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Важное место в предотвращении ЧС занимает прогнозирование возникновения ЧС. Техногенные аварии (катастрофы) с допустимой вероятностью можно спрогнозировать и на основе анализа причин, по которым аварии могут произойти, принять меры по их предотвращению.

Есть определенные наработки в вопросе прогнозирования опасных природных явлений, но их человек (и в целом человечество) полностью предотвратить не может.

Профилактика возникновения источников чрезвычайной ситуации предполагает проведение заблаговременных мероприятий по недопущению и (или) устранению причин и предпосылок возникновения источников чрезвычайной ситуации антропогенного происхождения, а также по ограничению ущерба от них.

Профилактика техногенных ЧС заключается в недопущении аварий (или предотвращении возникновения источника ЧС) путем исключения технических (проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных) ошибок и повышения надежности и устойчивости объекта, а также устранения причин аварий за счет соблюдения технологии строительства, технологии и регламента эксплуатации, правил и мер безопасности.

Под подготовкой к чрезвычайным ситуациям понимается комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по созданию на определенной территории или на потенциально опасном объекте условий для защиты населения и материальных ценностей, от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации, а также для обеспечения эффективных действий органов управления, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать, что строительство защитных сооружений практически прекратилось, а 12% имеющихся убежищ и ПРУ приведено в негодность.

Фонд защитных сооружений (ЗС) на ОЭ должен обеспечивать укрытие наибольшей рабочей смены (НРС). При недостатке ЗС должно быть запланировано строительство быстровозводимых убежищ (БВУ) и простейших укрытий (щелей, траншей, землянок, блиндажей). Но для этого необходимо предусмотреть силы, средства и строительные материалы.

До получения СИЗОД персонал ОЭ должен воспользоваться простейшими ватно-марлевыми повязками (ВМП) и противопыльными тканевыми масками (ПТМ), запасы которых нетрудно создать на ОЭ. ВМП и ПТМ надежно защищают органы дыхания человека от РВ, вредных аэрозолей и бактериальных средств. Но если их увлажнить 2%-ным раствором питьевой соды или 5%-ным раствором лимонной кислоты, то будет обеспечена в определенной степени защита соответственно от паров хлора и аммиака. В связи с этим во всех структурных подразделениях ОЭ (ближе к персоналу) должны быть созданы запасы питьевой соды, лимонной (уксусной), борной кислоты и др., а также обеззараживающих веществ.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта.

# Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах ДВС строительной техники силами Подрядчика;

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной растительности.

Согласно результатам проведённых расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не будут превышать 0,1д.ПДК. Делаем заключение: выбрасываемые в период строительства загрязняющие вещества не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)). Поэтому дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не разрабатываются.

Источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации на проектируемом объекте не предусмотрено. Следовательно, мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации не разрабатываются.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- проезд строительной техники и размещение отвалов грунта только в пределах временной полосы отвода земель;

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты территории;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов для предотвращения загрязнения территории строительства;

- вывоз строительного мусора на полигон ТБО;

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов;

- использование при строительно-монтажных работах нетоксичных материалов, не выделяющих вредных веществ и в связи с этим не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду;

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления естественного поверхностного стока воды.

Основным мероприятием по снижению воздействия на земельные ресурсы в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта.

### После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восстановлению благоустройства и дорожных покрытий.

Благоустройство территории предусматривает максимальное сохранение архитектурно-ландшафтных условий местности и обеспечивает пригодность территории к использованию по назначению.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах.

Для рационального использования водных ресурсов организуется учет расходования воды в соответствии с действующими нормами.

Водные объекты строительство водопровода не затрагивает, следовательно, мероприятий по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов не предусматривается.

Аварийных сбросов сточных вод на территории проектируемого объекта при выполнении всех проектных решений не ожидается.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве.

При реконструкции водопровода из числа общераспространенных полезных ископаемых используется песок, так как он служит основанием под трубы.

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.

Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве, является их использование в объемах, предусмотренных проектом.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации

При реконструкции и эксплуатации проектируемого подземного водопровода используются недра, которые являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами.

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства водопровода предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода земель;

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты территории.

При эксплуатации, построенный согласно проекта, водопровод не оказывает негативного воздействия на недра, т.к. является герметичной системой. Основным мероприятием по снижению воздействия на недра в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта.

Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе: мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб.

Мероприятия по охране растительного мира.

Для снижения воздействия на растительный мир в период строительства и реконструкции водопровода предусмотрены следующие мероприятия:

- необходимо вести работы только в пределах временной полосы отвода земель и при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений;

- рекультивация нарушенных земель;

- соблюдением норм и правил строительства;

- запрещение использования при строительстве токсичных материалов и веществ;

- запрещение использования неисправной строительной техники.

Мероприятия по охране животного мира

Так как трасса водопровода проходит по застроенной территории населенного пункта специальных мероприятий по охране животного мира не требуется.

В процессе эксплуатации объекта не оказывается воздействие на растительность и животный мир.

Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров.

Разработка траншей для прокладки водопроводных сетей предусматривается механизированным способом. Траншеи разрабатываются с выбросом грунта на одну сторону. Следовательно, мест хранения отвалов растительного грунта не предусмотрено.

IV. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Основной задачей проекта является обоснование размещения планируемого линейного объекта «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области» на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Зона размещения линейного объекта местного значения располагается на землях населенных пунктов (д.Мылинка Карачевского района Брянской области).

Территориальные зоны по Правилам землепользования и застройки Мылинского сельского поселения Карачевского муниципального района Брянской области, на которых располагается проектируемый линеный объект:

- зона Ж1 - Зона малоэтажной жилой застройки;

-зона О-1 - Зона обслуживания, деловой и коммерческой активности;

- зона Т-1-  Зона автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- зона Т-2 - Зона железнодорожной инфраструктуры.

Экспликация земельных участков для прокладки трассы линейного объекта

(на период строительства)

| № п/п | Обозначение по проекту | Вид разрешенного использования | Местоположение | Категория земель | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли населённых пунктов | 23773 |
| 2 | ЗУ2 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли населённых пунктов | 5257 |
| 3 | ЗУ3 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения | 14476 |

Сводный перечень земельных участков,

расположенных в границах проектируемой территоррии

| № п/п | Номер земельного участка | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Вид права | Вид обременения | Категория земли | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:10:0020501:62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 767 |
| 2 | 32:10:0020501:58 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 500 |
| 3 | 32:10:0020502:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 579 |
| 4 | 32:10:0000000:582 | Для ведения лесного хозяйства | Собственность РФ | сервитут | Земли лесного фонда | 21 642 547 |
| 5 | 32:10:0020501:233 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 324 |
| 6 | 32:10:0000000:553 | Для ведения лесного хозяйства | Собственность РФ | сервитут | Земли лесного фонда | 82 246 440 |
| 7 | 32:10:0020501:761 | Основной вид: объекты ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания; вспомогательный вид: инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) | Муниципальная собственность | аренда | Земли населённых пунктов | 3 600 |
| 8 | 32:10:0020501:101 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 300 |
| 9 | 32:10:0020501:293 | Для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | СобственностьПостоянное бессрочное пользование | сервитут | Земли населённых пунктов | 10 637 |
| 10 | 32:10:0020501:700 | Для строительства объекта торговли (магазин) | - | сервитут | Земли населённых пунктов | 370 |
| 11 | 32:10:0020501:698 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 986 |
| 12 | 32:10:0020501:697 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 889 |
| 13 | 32:10:0020501:606 | Для реконструкции ВЛ-6кВ Ф.603 от РП №1 Березовка | временный | сервитут | Земли населённых пунктов | 5 305 |
| № п/п | Номер земельного участка | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Вид права | Вид обременения | Категория земли | Площадь земельного участка, м2 |
| 14 | 32:10:0020501:361 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 055 |
| 15 | 32:10:0020501:266 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | 32:10:0020501:268 | - | - | - | - | 15 |
| 17 | 32:10:0020501:269 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | 32:10:0020501:161 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 201 |
| 19 | 32:10:0020501:316 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 388 |
| 20 | 32:10:0020501:223 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 200 |

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность проектируемой водопроводной сети | м | 5054,0 |
| 2 | Диаметр проектируемого водопровода | мм | 110 |
| 3 | Глубина заложения | м | 1,8-2,0 |
| 4 | Артезианская скважина | шт | 1 |
| 5 | Категория |  | хозяйственно-бытовой |

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 5

| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ | СТР. |
| --- | --- |
| Введение. Нормативная документация. Цели и задачи проекта межевания. Обоснование границ земельных участков. 1. Существующие земельные участки. ### 1.1. Сведения о земельных участках, зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области– КПТ в электронном виде. 2. Вновь формируемые земельные участки. 2.1. Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства. 2.2. Экспликация частей земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Ведомость координат поворотных точек земельного участка линейного объекта на период строительства. Приложение 2. Ведомость координат поворотных частей земельных участков на период строительства. Приложение 3. Кадастровый план территории – в электронном виде. | 49 49 50 51 52 54 |

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящие проектные материалы разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «ЗемКадастр» в соответствии с Постановлением администрации Карачевского района №377 от 27.02.2018г и «Техническим заданием на разработку документации проекта планировки и проекта межевания территории для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

Проект планировки и межевания разработан на топографической съемке М 1:500 выполненной ООО «ЗемКадастр» в 2018 г.

- НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

- Федеральные документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Региональные и местные документы

-  Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением администрации Брянской области 04.12.2012 №1121.

- Генеральный план Мылинского сельского поселения.

- Правила землепользования и застройки территории Мылинского сельского поселения, утвержденные Решением Карачевскогорайонного совета народных депутатов от 23.01.2017 №5-397.

- Постановление администрации Карачевского района №377 от 27.02.2018г. «О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для строительства и размещения линейного объекта: «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области».

- Иные нормативно-правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в Брянской области.

- Другие документы:

- Инструкция по межеванию земель;

- действующая нормативно-техническая документация.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Разработка Проекта планировки и проекта межевания территории под размещение линейного объекта местного значения «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области» осуществляется в целях:

- определения местоположения границ образуемого земельного участка, на котором будет расположен планируемый линейный объект;

- определения местоположения границ сервитутов на земельных участках, содержащихся в сведениях ЕГРН, на которых будет расположен планируемый линейный объект.

Проект планировки и межевания территории разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

В соответствии с Земельным Кодексом, ст.11.2 «Образование земельных участков», земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или при выделе из земельных участков, а так же из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В целях проведения изыскательских, исследовательских, строительных работ для размещения линейного объекта местного значения «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области», необходимо формирование земельного участка на период выполнения строительно-монтажных работ.

- Проектом межевания формируются:

- земельный участок для размещения линейного объекта из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на период строительства (временный отвод);

- часть земельного участка на участке, содержащемся в сведениях ЕГРН, предусматривается сервитут на период строительства (временный отвод).

Ширина полосы для временного отвода на период строительства принята на основании Проекта организации строительства – 10 метров.

Организации, занимающейся строительством данного линейного объекта, предоставляется в пользование земельный участок для строительства водопроводной сети, согласно действующему законодательству.

Проектом межевания определяется площадь и граница образуемого земельного участка. Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого водопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов грунта и плети трубы водопровода.

- ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Строительство линейного объекта местного значения «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области» проводится на землях общего пользования. Для размещения линейного объекта граница земельного участка сформирована на основании статьи 11.2 Земельного колекса РФ из земель, находящихся в государственной собственности.

Данным проектом установлены красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территории общего пользования, а также границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно- технического обеспечения. Красные линии затронули земельные участки, учтенные в сведениях ЕГРН.

Проектом межевания территории определяются части земельных участков, содержащиеся в сведениях ЕГРН, предусматривающиеся как сервитут на период строительства.

1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

### Сведения о земельных участках, зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.

В составе данного тома кадастровый план территории (КПТ) представлен в электронном виде.

Сводный перечень земельных участков,

расположенных в границах проектируемой территоррии

| № п/п | Номер земельного участка | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Вид права | Вид обременения | Категория земли | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:10:0020501:62 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 767 |
| 2 | 32:10:0020501:58 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 500 |
| 3 | 32:10:0020502:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 579 |
| 4 | 32:10:0000000:582 | Для ведения лесного хозяйства | Собственность РФ | сервитут | Земли лесного фонда | 21 642 547 |
| 5 | 32:10:0020501:233 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 324 |
| 6 | 32:10:0000000:553 | Для ведения лесного хозяйства | Собственность РФ | сервитут | Земли лесного фонда | 82 246 440 |
| 7 | 32:10:0020501:761 | Основной вид: объекты ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания; вспомогательный вид: инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) | Муниципальная собственность | аренда | Земли населённых пунктов | 3 600 |
| 8 | 32:10:0020501:101 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 300 |
| 9 | 32:10:0020501:293 | Для эксплуатации и содержания автомобильной дороги | СобственностьПостоянное бессрочное пользование | сервитут | Земли населённых пунктов | 10 637 |
| 10 | 32:10:0020501:700 | Для строительства объекта торговли (магазин) | - | сервитут | Земли населённых пунктов | 370 |
| № п/п | Номер земельного участка | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Вид права | Вид обременения | Категория земли | Площадь земельного участка, м2 |
| 11 | 32:10:0020501:698 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 986 |
| 12 | 32:10:0020501:697 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 889 |
| 13 | 32:10:0020501:606 | Для реконструкции ВЛ-6кВ Ф.603 от РП №1 Березовка | временный | сервитут | Земли населённых пунктов | 5 305 |
| 14 | 32:10:0020501:361 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Аренда | сервитут | Земли населённых пунктов | 2 055 |
| 15 | 32:10:0020501:266 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | 32:10:0020501:268 | - | - | - | - | 15 |
| 17 | 32:10:0020501:269 | - | - | - | - | 5 |
| 18 | 32:10:0020501:161 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 1 201 |
| 19 | 32:10:0020501:316 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 388 |
| 20 | 32:10:0020501:223 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Собственность | сервитут | Земли населённых пунктов | 200 |

- 2. ВНОВЬ ФОРМИРУЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Экспликация земельных участков для прокладки трассы линейного объекта

(на период строительства)

| № п/п | Обозначение по проекту | Вид разрешенного использования | Местоположение | Категория земель | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ1 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли населённых пунктов | 23773 |
| 2 | ЗУ2 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли населённых пунктов | 5257 |
| 3 | ЗУ3 | земельные участки (территории) общего пользования | д.Мылинка Карачевского района Брянской области | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения | 14476 |

Земельные участки ЗУ1, ЗУ2 и ЗУ3 образованы в соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков», из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на период строительства (временный отвод).

На земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, градостроительные регламенты не распространяютя (п.4 ст.36 ГрК РФ).

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным Кодексом, другими федеральными законами (п.2 ст.11.9 ЗК РФ).

- Экспликация частей земельных участков находящихся в собственности

| № п/п | Обозн. по проекту | Кадастровый номер земельного участка | Образуемая часть | S участка согласно сведениям ЕГРН, м2 | S части по проекту, м2 | Разрешенное использование земельного участка согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 32:10:0020501:761 | - | 3 600 | - | Основной вид: объекты ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания; вспомогательный вид: инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) |
| № п/п | Обозн. по проекту | Кадастровый номер земельного участка | Образуемая часть | S участка согласно сведениям ЕГРН, м2 | S части по проекту, м2 | Разрешенное использование земельного участка согласно сведениям ЕГРН |
| 2 | чзу1 | 32:10:0020501:62 | 32:10:0020501:62/чзу1 | 1 767 | 183 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3 | чзу2 | 32:10:0020501:58 | 32:10:0020501:58/чзу1 | 1 500 | 377 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4 | чзу3 |  | 32:10:0020501:58/чзу2 |  | 11 |  |
| 5 | чзу4 | 32:10:0020502:5 | 32:10:0020502:5/чзу1 | 2 579 | 325 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 6 | чзу5 | 32:10:0000000:582 | 32:10:0000000:582/чзу1 | 21 642 547 | 298 | Для ведения лесного хозяйства |
| 7 | чзу6 | 32:10:0020501:233 | 32:10:0020501:233/чзу1 | 2 324 | 261 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 8 | чзу7 | 32:10:0000000:553 | 32:10:0000000:553/чзу1 | 82 246 440 | 233 | Для ведения лесного хозяйства |
| 9 | чзу8 | 32:10:0020501:101 | 32:10:0020501:101/чзу1 | 2 300 | 672 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 10 | чзу9 | 32:10:0020501:293 | 32:10:0020501:293/чзу1 | 10 637 | 1002 | Для эксплуатации и содержания автомобильной дороги |
| 11 | чзу24 |  | 32:10:0020501:293/чзу2 |  | 29 |  |
| 12 | чзу10 | 32:10:0020501:700 | 32:10:0020501:700/чзу1 | 370 | 86 | Для строительства объекта торговли (магазин) |
| 13 | чзу11 | 32:10:0020501:698 | 32:10:0020501:698/чзу1 | 1 986 | 121 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 14 | чзу12 | 32:10:0020501:697 | 32:10:0020501:697/чзу1 | 1 889 | 120 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 15 | чзу13 | 32:10:0020501:606 | 32:10:0020501:606/чзу1 | 5 305 | 301 | Для реконструкции ВЛ-6кВ Ф.603 от РП №1 Березовка |
| 16 | чзу14 |  | 32:10:0020501:606/чзу2 |  | 117 |  |
| 17 | чзу15 |  | 32:10:0020501:606/чзу3 |  | 28 |  |
| 18 | чзу25 |  | 32:10:0020501:606/чзу4 |  | 301 |  |
| 19 | чзу16 | 32:10:0020501:361 | 32:10:0020501:361/чзу1 | 2 055 | 99 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 20 | чзу17 | 32:10:0020501:266 | 32:10:0020501:266/чзу1 | 15 | 6 | - |
| 21 | чзу18 | 32:10:0020501:268 | 32:10:0020501:268/чзу1 | 15 | 12 | - |
| 22 | чзу19 | 32:10:0020501:269 | 32:10:0020501:269/чзу1 | 5 | 5 | - |
| 23 | чзу20 | 32:10:0020501:161 | 32:10:0020501:161/чзу1 | 1 201 | 14 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 24 | чзу21 |  | 32:10:0020501:161/чзу2 |  | 171 |  |
| 25 | чзу22 | 32:10:0020501:316 | 32:10:0020501:316/чзу1 | 388 | 94 | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 26 | чзу23 | 32:10:0020501:223 | 32:10:0020501:223/чзу1 | 200 | 82 | Для ведения личного подсобного хозяйства |

Анализ возможности использования земельных участков, на которых устанавливается сервитут, в соответствии с видом их разрешенного использования.

При разработке проекта планировки и проекта межевания на строящийся линейный объект местного значения – «Водоснабжение д.Мылинка Карачевского района Брянской области», на земельные участки с кадастровыми номерами 32:10:0020501:62, 32:10:0020501:58, 32:10:0020502:5, 32:10:0000000:582, 32:10:0020501:233, 32:10:0000000:553, 32:10:0020501:761, 32:10:0020501:101, 32:10:0020501:293, 32:10:0020501:700, 32:10:0020501:698, 32:10:0020501:697, 32:10:0020501:606, 32:10:0020501:361, 32:10:0020501:266, 32:10:0020501:268, 32:10:0020501:269, 32:10:0020501:161, 32:10:0020501:316, 32:10:0020501:223 предлагается установить сервитуты в границах земельных участков отводимых на период строительства.

Вдоль трассы наружного водопровода устанавливается охранная зона - в виде территории, ограниченной параллельными условными линиями, проходящими на расстоянии 5 метров с каждой стороны водопровода (СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).

Ширина охранной зоны составляет 10 м.

В пределах охранной зоны:

- запрещается посадка высокоствольных деревьев;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- запрещается размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений (в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории водопровода при их вывозе.);

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников,

- запрещается размещение полей ассенизации, полей фильтрации,

- запрещается размещение навозохранилищ, силосных траншей,

- запрещается размещение животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков

на период строительства линейного объекта.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Ведомость координат поворотных точек сервитутов линейного объекта

на период строительства.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 6

| № п/п | Наименование | № листа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Чертеж межевания территрории. Основная часть. | ПМ | 1:2000 | 2листа |

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Обоснование.

- СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 7

| № п/п | Наименование | № листа | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Чертеж межевания территрории. Обоснование. | ПМ | 1:2000 | 2 листа |